專題名稱：[基本即時通訊系統]

作者: 翁明孝 - 11303308A、 高氏美川 - 11303313A、林柔均 - 11103109A、安玫俐 – 11303317A

專題簡介:

版本二雖然比極簡版稍長，但它清楚地帶出了報告中的三個關鍵技術點：

- 架構 (Architecture): Client-Server。

- 技術 (Protocol/Tool): Python TCP Socket。

- 核心功能 (Core Function): 多連線管理 (Multi-client) 與廣播 (Broadcast)。

這樣評審或讀者能更快速地掌握專題的重點和難度。

功能特色:

- ✅ [功能1] 支援多個客戶端同時連接到單一伺服器。

- ✅ [功能2] 實現訊息即時廣播功能 (Real-time broadcast)。

- ✅ [功能3] 伺服器端採用多執行緒 (Threading) 技術，為每個客戶端連線獨立處理，確保 I/O 不阻塞。

系統架構

系統遵循標準的 Client-Server 模型。

| 組件 (Component) | 描述 (Description) |
| --- | --- |
| 伺服器 (Server) | 監聽連線、管理所有活動客戶端的清單，並負責廣播訊息。使用多執行緒處理併發連線。 |
| 客戶端 (Client) | 建立到伺服器的連線，允許使用者透過鍵盤發送訊息，並顯示從伺服器接收到的所有訊息。 |

協定設計

我們使用 TCP (Transmission Control Protocol) 作為底層傳輸層協定。

TCP: 提供 可靠 (Reliable) 且 有序 (Ordered) 的資料傳輸服務，非常適合需要確保訊息不遺失或錯序的文字聊天應用。

訊息格式

- 編碼：UTF-8 文字字串 (String)

- 客戶端 → 伺服器：使用者輸入的訊息

範例：

- 伺服器 → 客戶端（廣播）：在訊息前加上來源資訊 [IP:Port]

範例：

- 回覆範例：

簡單、易解析、適合 terminal 即時聊天室使用。

安裝與執行

需求

- Python 3.7 以上版本

- 無需額外套件，僅使用 Python 內建的 socket 與 threading 函式庫

安裝

- 儲存檔案

- 將伺服器程式碼儲存為 chat_server.py

- 將客戶端程式碼儲存為 chat_client.py

- 確保兩個檔案在同一個資料夾中

- 啟動伺服器

- 開啟第一個終端機 / CMD

- 啟動客戶端

- 開啟第二個（或更多）終端機 / CMD

- 測試系統

- 在任一客戶端輸入訊息並按 Enter

- 檢查訊息是否即時出現在所有其他客戶端

測試結果:

- 伺服器可同時接受多個 client 連線

- 所有 client 可即時接收廣播訊息

- 伺服器顯示廣播訊息及當前連線數

- 客戶端顯示訊息及來源 IP/Port

Python 伺服器程式 (chat_server.py)

import socket

import threading

HOST = '127.0.0.1'

PORT = 65432

clients = []

client_lock = threading.Lock()

def broadcast(message, sender_conn):

with client_lock:

for client in clients:

if client != sender_conn:

try:

client.send(message)

except:

remove_client(client)

def handle_client(conn, addr):

print(f"[NEW CONNECTION] {addr} 已連線")

welcome_msg = f"[SERVER] Client {addr} 已加入聊天室。\n".encode('utf-8')

broadcast(welcome_msg, conn)

while True:

try:

data = conn.recv(1024)

if data:

full_message = f"[{addr[1]}] {data.decode('utf-8')}".encode('utf-8')

print(f"Broadcasting: {full_message.decode('utf-8').strip()}")

broadcast(full_message, conn)

else:

break

except:

break

remove_client(conn)

print(f"[DISCONNECTED] {addr} 已斷線")

disconnect_msg = f"[SERVER] Client {addr} 已離開聊天室。\n".encode('utf-8')

broadcast(disconnect_msg, None)

def remove_client(conn):

with client_lock:

if conn in clients:

conn.close()

clients.remove(conn)

def start_server():

server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

server.bind((HOST, PORT))

server.listen()

print(f"[LISTENING] 伺服器正在 {HOST}:{PORT} 監聽...")

while True:

conn, addr = server.accept()

with client_lock:

clients.append(conn)

threading.Thread(target=handle_client, args=(conn, addr)).start()

print(f"[ACTIVE CONNECTIONS] 當前連線數: {threading.active_count() - 1}")

if __name__ == "__main__":

start_server()

Python 客戶端程式 (chat_client.py)

import socket

import threading

import sys

HOST = '127.0.0.1'

PORT = 65432

client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

def receive_messages():

while True:

try:

message = client.recv(1024).decode('utf-8')

if message:

sys.stdout.write(message)

sys.stdout.flush()

else:

print("[DISCONNECTED] 伺服器已關閉連線。")

client.close()

break

except:

print("\n[ERROR] 連線發生錯誤。")

client.close()

break

def write_messages():

while True:

try:

message = input()

client.send(message.encode('utf-8') + b'\n')

except:

print("[ERROR] 發送訊息時發生錯誤。")

client.close()

break

def start_client():

try:

client.connect((HOST, PORT))

print(f"[CONNECTED] 已連線到伺服器 {HOST}:{PORT}")

threading.Thread(target=receive_messages).start()

threading.Thread(target=write_messages).start()

except ConnectionRefusedError:

print(f"[ERROR] 無法連線到伺服器 {HOST}:{PORT}，請確認伺服器已啟動。")

except Exception as e:

print(f"[ERROR] 發生錯誤: {e}")

if __name__ == "__main__":

start_client()

## 未來改進方向

- 增加使用者名稱（Username）登入功能
目前系統以顯示使用者的 IP 與 Port 作為識別方式，未來可新增使用者名稱登入機制，讓聊天室顯示更直觀，也提升使用者體驗。

- 實作私人訊息（Private Message）功能
未來可加入私訊功能，允許使用者指定特定對象進行一對一聊天，而非僅限於公開聊天室廣播。

- 採用非阻塞 I/O 技術以提升效能
目前系統使用 threading 處理多用戶連線，未來可考慮使用 select 或 asyncio 等非阻塞 I/O 技術，以提升在高併發連線情況下的效能與穩定性。

## 參考資料

- Foundations of Python Network Programming

- Python 官方文件：socket 與 threading 模組